技

术

标

项目名称：  金戈通信集团综合通信网络建设项目

投标文件内容：        技术标

投标人：     虚鲲网源科技有限公司

委托代理人：

日期：   2026  年   1   月   7   日

目  录

附录一 开标一览表	3

附录二 投标人的统一社会信用代码的营业执照	4

附录三 法定代表人资格证明书	5

附录四 法定代表人授权委托书	6

附录五 业绩一览表	8

附录六 产品技术响应及技术偏离表	11

附录七 骨干网以及企业内容的设计方案及详细拓扑设计图	28

附录八 备货、交货、安装、调试等计划与承诺	28

附录九 质量保证承诺	51

附录十 售后服务方案	52

附录十一 项目负责人及售后服务团队	53

附录十二 投标人经营活动中无严重违法记录承诺书	54

附录十三 投标人认为应提供的其它资料或说明的内容	54

附录一 开标一览表

开标一览表

项目名称：   金戈通信集团综合通信网络建设项目

| 序号 | 项目名称 | 招标要求 | 投标人响应情况或偏差情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件 | 招标文件第一章前附表 | 完全响应 |
| 2 | 技术要求 | 招标文件第一章附件一 | 完全响应 |
| 3 | 供货周期 | 自合同签订之日起30日内完成合同项下所有设备的供货及安装调试等工作 | 完全响应 |

注：开标一览表中没有注明响应情况的，招标人视为投标人完全响应招标文件内容。

投标人名称：      虚鲲网源科技有限公司       （公章）

法定代表人或其委托代理人：

（特别说明：如使用人名章，须后附工商备案表扫描件；未经工商备案的人名章无效）

日 期 ：  2026   年  1  月  7  日

### 附录二 投标人的统一社会信用代码的营业执照

投标人的统一社会信用代码的营业执照

### 附录三 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：        虚鲲网源科技有限公司

地    址：    北京市海淀区北京邮电大学臭虫之家

姓    名：  王一二  性别：  男   年龄：  106  职务：   销售总监

系    虚鲲网源科技有限公司      的法定代表人（身份证或护照编号：114514191981011451），有权为金戈通信集团综合通信网络建设项目，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：虚鲲网源科技有限公司

日  期：  2026  年  1  月  7  日

法人身份证复印件粘贴处：

附录四 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

金戈通信集团 ：

我司以  王一二  法定代表人身份授权    为全权代表，其参加贵司组织的金戈通信集团综合通信网络建设项目的投标，签署投标文件及其他书面文件，负责参加开标、询标、商务洽谈、签署合同及招标活动中的一切事宜，我司均不可撤销地予以承认。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：

日期：  2026    年  1  月  7  日至投标截止之日起90天

附1：授权代表姓名：

身份证号：12345620040111213X

职    务： 项目经理

详细通讯地址： 北京市海淀区北京邮电大学臭虫之家

电    话：+1 202-456-7041

授权代表复印件粘贴处：

附2：授权代表的社保证明

说明：授权代表的社保证明可以是社保中心出具，也可以投标人出具；投标人需提供社保官方查询网址或方式，以便招标人在招标现场查询审核。

我公司已为以下员工办理社会保险（包括：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）。 缴费正常，未有间断。特此证明。

社会保险号             姓 名

310115200401116688

虚鲲网源科技有限公司

2026年1月7日

附录五 业绩一览表

投标人类似业绩一览表

| 年份 | 甲方公司名称 | 项目（合同）名称 | 合同主要合作内容 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 中国科学院合肥肿瘤医院 | 中国科学院合肥肿瘤医院信息中心网络核心改造与病房无线优化项目 | 为中国科学院合肥肿瘤医院信息中心实施网络核心设备升级，优化现有有线网络结构，并对住院楼及门诊楼无线网络进行整体改造。项目将原有平面网络调整为核心、汇聚、接入三层架构，提升对影像传输系统、病理系统及远程会诊系统的支撑能力。 | 人民币 560 万元（含税） |
| 2021 | 北京开放大学大学网络与信息中心 | 北京开放大学智慧校园骨干网络与无线覆盖一期项目 | 为北京开放大学建设校园骨干网络和教学区、办公区无线覆盖系统。骨干网采用三层架构，建设核心、汇聚及接入节点，连接主校区与分校区，为教学信息化平台、视频直播系统和校园一卡通系统提供承载网络。 | 人民币 680 万元（含税） |
| 2022 | 吉林省交通运输厅信息中心 | 吉林省交通厅综合通信骨干网及指挥中心内网建设项目 | 为吉林省交通运输厅信息中心建设覆盖省厅及若干下属指挥分中心的通信骨干网和指挥中心办公内网。骨干层采用核心、汇聚、接入三层架构，部署多个骨干节点与汇聚节点，实现视频监控、应急指挥、语音调度和业务数据的统一承载。 | 人民币 1,080 万元（含税） |
| 2023 | 富士康科技集团 | 富士康科技集团全国骨干专网及七城园区网建设项目 | 为富士康科技集团建设连接总部与七个区域分部的广域骨干专网及办公园区网。骨干网络采用核心—汇聚—接入三层架构，建设2个核心骨干节点、2个区域汇聚节点、8个接入节点，承载ERP、CRM等核心业务系统及高清视频会议、IP语音业务。 | 人民币1,350万元（含税） |
| 2024 | 四川省电力有限公司 | 省际骨干通信网与生产办公网融合改造项目 | 为四川省电力有限公司建设覆盖省内主控中心和4个地市分公司的省际骨干通信网及生产办公网融合系统。骨干层采用三层架构，建设2个骨干节点、2个汇聚节点和5个接入节点，实现调度数据、语音调度以及视频会议业务的高可靠互联 | 人民币980万元（含税） |

特别说明：

1.本表可扩展，不满足本项目资格要求的业绩不要列入。

2.投标人须按业绩一览表顺序后附以上项目的合同完整版复印件或者履约合同的发票复印件。

3.投标人承诺：若有虚假业绩，同意招标人取消投标人投标资格，并扣除全部投标保证金；如果投标人成为中标单位，招标人有权审查以上项目的合同原件。

投标人名称：   虚鲲网源科技有限公司  （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或加盖个人名章）

（特别说明：如使用人名章，须后附工商备案表扫描件；未经工商备案的人名章无效）日期：  2026   年  1  月  7  日

附录六 产品技术响应及技术偏离表

产品技术描述

- 符合国家和行业相关标准、规范和规定；

- 符合金戈通信集团综合通信网络建设项目规定和技术质量要求；

- 完全满足招标文件规定的技术和质量标准。

技术响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标技术参数 | 投标技术参数 (需含品牌、型号) | 偏离性质 （无偏离、正偏离或负偏离 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省际骨干传输网建设核心路由节点 | （1）处理器主频：1.5 GHz （2）Boot ROM ：8 MB （3）SDRAM： 2 GB （4）NVRAM： 4 MB （5）Flash ：32 MB （6）CF 卡：2 GB （7）交换容量：1.44 T （8）转发性能：800 Mpps （9）支持可升级、无阻塞的交换网，Tbit 数量级的交换容量； （10）支持分布式硬件转发技术及快速的业务部署能力； （11）支持Static routing 、RIP、OSPF、IS-IS、BGP-4等路由协议，所有端口在路由振荡等复杂路由环境下线速转发。 （12）全面支持IPv4和IPv6双协议栈； 支持丰富IPv4向IPv6的过渡技术：手工配置隧道、自动配置隧道、6to4隧道，GRE隧道，ISATAP隧道等；支持IPv4 over IPv6隧道和6PE； 支持IPv6静态路由，支持BGP4/BGP4+、RIPng、OSPFv3、ISISv6等动态路由协议；支持IPv6邻居发现， PMTU发现，TCP6，ping IPv6，tracert IPv6，socket IPv6，静态IPv6 DNS，指定IPv6 DNS服务器，TFTP IPv6 client,，IPv6策略路由； 支持ICMPv6 MIB、UDP6 MIB、TCP6 MIB、IPv6 MIB等。 （13）支持MPLS TE，支持MPLS/BGP VPN，符合RFC2547bis协议；支持三种跨域实现方式；支持与Internet业务集成；支持基于Martini、Kompella方式的MPLS L2 VPN，支持VPLS/VLL等多种二层VPN技术，支持异种介质互联；支持组播VPN。 （14）支持IEEE 802.1Q, IEEE802.1ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s等相关协议， 支持VLAN聚合（Supper VLAN）、支持基于MAC地址和端口的过滤列表、支持1483B。 提供IP/LDP/VPN/TE/VLL快速重路由，支持IP/TE自动重路由，IGP/BGP/组播路由快速收敛、虚拟路由冗余协议（VRRP）、快速环网保护协议（RRPP）、IP TRUNK链路分担备份、BFD快速检测、MPLS/Ethernet OAM、路由协议/端口/VLAN Damping等保护机制。支持PW redundancy、E-Trunk、E-APS、E-STP。提供软件热补丁技术，实现软件平滑升级；采用无源背板设计；路由处理模块、交换网、电源等关键部件冗余备份，整机没有单点故障；支持基于状态的热备份切换，支持平滑重启（GR）、支持不中断转发（NSF），支持不中断路由（NSR），支持ISSU，所有组件可热拔插。 （15）支持完善的HQoS机制。每线路板可提供先进调度和拥塞避免技术；提供精确的流量监管和流量整形功能；提供定义复杂规则的功能，支持流细粒度鉴别。支持MPLS HQoS，全面保证MPLS VPN、VLL和PWE3的QoS。提供基于DiffServ和MPLS TE的DS-TE，支持8CT（Class Type），支持面向TE隧道的QoS。 （16）支持IGMP v1/v2/v3协议，支持静态组播配置，支持PIM-DM/SM/SSM、MSDP、MBGP组播路由协议；支持组播CAC；支持多个组播协议间的互操作性；支持组播策略处理，包括组播路由协议和组播转发的策略处理，支持组播QoS；提供交换网和线路板两级组播复制功能，达到最优的组播效能。 （17）支持ACL报文过滤，支持URPF，支持GTSM，支持DHCP Snooping，支持防ARP攻击、防DOS攻击，支持MAC地址限制、MAC与IP绑定；支持SSH、SSH v2，支持NetStream。 （18）端口配置：至少支持万兆端口1个，至少支持千兆端口12个 | 新华三集团H3C SR8804-X （1）主控板采用多核 CPU，主频可达 1.5GHz （2）Boot ROM ：8 MB （3）SDRAM： 2 GB （4）NVRAM： 4 MB （5）Flash ：32 MB （6）CF 卡：2 GB （7）交换容量：1.44 T （8）转发性能：800 Mpps （9）支持可升级、无阻塞的交换网，Tbit 数量级的交换容量； （10）基于 NP 的分布式硬件转发； （11）全面支持Static routing 、RIP、OSPF、IS-IS、BGP-4等路由协议，所有端口在路由振荡等复杂路由环境下线速转发。 （12）双协议栈 + 手工 / 自动 / 6to4/GRE/ISATAP 等隧道，IPv4 over IPv6、6PE，IPv6 动态路由与管理特性完整 （13）符合 RFC2547bis，跨域三种方式，L2 VPN（Martini/Kompella）、VPLS/VLL、组播 VPN。 （14）支持 VLAN 聚合、MAC / 端口过滤、1483B；IP/LDP/VPN/TE 快速重路由，BFD、VRRP、RRPP、E-Trunk 等保护机制齐全，支持 ISSU 与热插拔。 （15）每线路板支持调度 / 拥塞避免 / 流量监管 / 整形，MPLS HQoS 与 DS-TE（8CT） （16）支持静态组播、PIM-DM/SM/SSM、MSDP、MBGP，组播 CAC 与两级复制。 （17）支持 ACL、URPF、GTSM、DHCP Snooping、防 ARP/DOS、MAC 绑定、SSH v2、NetStream。 （18）1个10GE 模块，千兆端口扩展至12个 | 全部无偏离 |
| 2 | 省际骨干传输网建设路由汇聚节点 | （1）要求设备具有CE、UL、TUV等多国承认安规认证 （2）交换容量：40G （3）转发性能：6Mpps （3）支持QoS，支持VLAN，传输速率10/100/1000 Mbps （4）支持多种接口和业务特性，将MPLS、VPN、QoS、流量工程、组播等技术融合起来。 （5）支持MPLS VPN，支持MPLS TE，提供高品质、安全和多层次的MPLS VPN解决方案，可以作为高性价比MPLS PE设备使用；同时，根据不同的组网现状，支持HoPE功能。 （6）支持多种方式VPN（L2TP、GRE、MPLS VPN等），支持丰富的NAT功能以及强大的IPSec功能，支持以太网/VLAN、PPP/MP、PPPoE、Frame Relay、HDLC、ATM、X.25和LAPB等丰富的互联功能。 （7）支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS等单播路由协议和IGMP、PIM、MBGP、MSDP等多播路由协议，支持路由策略以及策略路由。 （8）端口配置：至少支持千兆端口10个 | 华为AR6300-S （1）通过 CE、UL、TUV、CB 等多国安规认证 （2）交换容量：40G （3）转发性能：6Mpps （3）支持完整 QoS 策略（队列调度 / 流量监管 / 整形），802.1Q VLAN，端口自适应 10/100/1000Mbps （4）融合 MPLS、VPN、流量工程、组播等技术，业务一体化部署。 （5）符合 RFC2547bis，支持 MPLS TE 与 HoPE 功能，适配不同组网。 （6）支持 L2TP、GRE、MPLS VPN，IPSec，以太网 / VLAN、PPP/MP、PPPoE、Frame Relay、HDLC。 （7）全面支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS等单播路由协议和IGMP、PIM、MBGP、MSDP等多播路由协议，支持路由策略以及策略路由。 （8）端口配置：标配12个千兆电口，可扩展光口 | 端口数量正偏离 其余无偏离 |
| 3 | 省际骨干传输网建设路由接入节点 | 采用无阻塞交换架构，支持多核CPU 模块插槽≥6个 包转发能力≥2.5Mpps 固定路由端口≥3*GE，其中一个为光电复用接口 支持FE、GE、10GE、155M POS/CPOS、622M POS、EPON/GPON、同异步串口、E1、T1、3G、LTE等接口需要提供产品彩页说明； 支持PPP、MP、PPPoE Client、PPPoE Server等 支持NAT、DHCP、DNS、NTP等 支持静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS 支持DSVPN或者类似技术，能够在多个设备之间动态建立VPN隧道，简化VPN的配置，并能够和Cisco对接； 支持AP无线控制器功能，可管理无线AP； 支持包过滤防火墙、ASPF，支持防火墙安全域，支持控制平面防攻击； 支持IPS安全功能，IPS特征库超过1200+，并可在线升级，可以防范木马，蠕虫，病毒等攻击； 支持国家密码局规定的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法，软件支持SM3、SM4加密算法。； 支持URL过滤功能，可以过滤指定域名的网站，并可远端查询； 支持智能应用控制(SAC)功能，可识别P2P流量，如迅雷，BT，Skype等，以及IM流量，如QQ,MSN,淘宝旺旺等，并对这些流量进行限速和控制； 所有业务板卡支持直接热插拔，不需要配置命令； 支持语音信箱功能； 实际配置GE端口≥7；GE combo端口≥1 | 新华三集团MSR3640-XS （1）采用无阻塞交换架构，多核处理器 + 硬件转发引擎 （2）SIC×4 + HMIM×4 + DSIC×2 + VPM×2，合计 12 个插槽 （3）包转发能力3Mpps （4）固定 3×GE（2 个 GE combo） （5）默认 3×GE（2 combo）；通过模块扩展至7×GE，保留1 combo； （6）所有SIC/HMIM/DSIC 模块支持热插拔，即插即用 （7）支持PPP、MP、PPPoE Client、PPPoE Server等 （8）支持NAT、DHCP、DNS、NTP等 （9）支持静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS （10）支持DSVPN或者类似技术，能够在多个设备之间动态建立VPN隧道，简化VPN的配置，并能够和Cisco对接； （10）支持AP无线控制器功能，可管理无线AP； （11）支持包过滤防火墙、ASPF，支持防火墙安全域，支持控制平面防攻击； （12）支持IPS安全功能，IPS特征库超过1200+，并可在线升级，可以防范木马，蠕虫，病毒等攻击； （13）支持国家密码局规定的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法，软件支持SM3、SM4加密算法。； （14）支持URL过滤功能，可以过滤指定域名的网站，并可远端查询； 支持智能应用控制(SAC)功能，可识别P2P流量，如迅雷，BT，Skype等，以及IM流量，如QQ,MSN,淘宝旺旺等，并对这些流量进行限速和控制； （15）支持语音信箱功能； | 包转发能力正偏离 模块插槽正偏离 其余无偏离 |
| 4 | 企业内网建设出口路由器 | 硬件参数： 1U，采用高性能多核CPU，控制与转发逻辑分离 Flash：≥2G 内存容量：≥2GB 固定路由端口≥3*GE，100M/1000M光口可以自适应 *模块插槽≥6个，所有业务板卡支持热插拔，实配4口千兆电LAN插卡1块，4口千兆电WAN插卡一块； DSP插槽：≥1 USB2.0端口：≥1 内置交流电源 软件参数： 转发性能：≥1Mpps 整机交换容量： 32 Gbps 广域网协议：支持PPP、Multilink-PPP、PPPoE Client、PPPoE Server IP路由：支持静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS，支持PIM-SM、PIM-DM、MBGP等组播路由协议 支持AP无线控制器功能，最大支持AP数目≥16 端口安全：支持MAC、802.1x、Portal认证、广播抑制、ARP安全等 支持本地认证、AAA认证、RADIUS认证等 VPN： 支持IPSec VPN，GRE VPN，L2TP VPN，SSL VPN等VPN接入技术 支持IPSec硬件加密功能，加密性能≥500Mbps 支持接口备份功能，VRRP、BFD、SLA等可靠性技术 支持智能策略路由,可根据多个链路的网络质量，动态选择最佳链路 支持Netflow或类似的流量采集功能； 支持Console、telnet、SSH等登陆方式； 支持SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON、WEB网管、CWMP功能 | 思科公司CISCO3825-SEC/K9 硬件参数： （1）紧凑型设计，模块化； （2）扩展插槽6个； （3）固定GE端口2个固定GE + 1个SFP； （4）Flash：256MB； （5）内存：1GB DRAM； （6）支持DSP插槽； （7）转发性能1.488 Mpps； （8）交换容量32 Gbps； （9）支持IPSec加密性能 | 转发性能正偏离 内存/Flash负偏离 其余无偏离 |
| 5 | 企业内网建设核心路由节点 | 硬件参数： 1U ,采用高性能多核CPU，控制与转发逻辑分离 转发性能：≥1Mpps 整机交换容量：≥32 Gbps Flash：≥2G 内存容量：≥2GB 固定路由端口≥3*GE，100M/1000M光口可以自适应 *模块插槽≥6个，所有业务板卡支持热插拔，实配4口千兆电LAN插卡1块，8口异步串口插卡一块； DSP插槽：≥1 USB2.0端口：≥1 内置交流电源 软件参数： 广域网协议：支持PPP、Multilink-PPP、PPPoE Client、PPPoE Server IP路由：支持静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS，支持PIM-SM、PIM-DM、MBGP等组播路由协议 支持ECMP、UCMP流量负载分担； MPLS：支持LDP、Static LSP MPLS L3VPN（跨域Option1/2/3）、MPLS L2VPN、MPLS TE 支持AP无线控制器功能，最大支持AP数目≥16 端口安全：支持MAC、802.1x、Portal认证、广播抑制、ARP安全等 支持本地认证、AAA认证、RADIUS认证等 VPN： 支持IPSec VPN，GRE VPN，L2TP VPN，SSL VPN等VPN接入技术 支持IPSec硬件加密功能，加密性能≥500Mbps 支持接口备份功能，VRRP、BFD、SLA等可靠性技术 支持智能策略路由,可根据多个链路的网络质量，动态选择最佳链路 支持Netflow或类似的流量采集功能； 支持Console、telnet、SSH等登陆方式； 支持SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON、WEB网管、CWMP功能 | 思科公司CISCO2921-SEC/K9 硬件参数： （1）1U,采用高性能多核CPU，控制与转发逻辑分离 （2）3个千兆局域网接口 （3）1个服务模块插槽数+1个双宽度服务模块插槽数（使用双宽度插槽将占用2900中的所有单宽度服务模块插槽）+4个EHWIC插槽+2个双宽度EHWIC插槽+1个ISM插槽 （4）板载3个DSP（PVDM）插槽 （5）2个外部USB 2.0闪存插槽 （6）DRAM内存：2GB （7）FLASH内存：256MB （8）支持静态、RIP、OSPF、BGP、IS-IS | Flash负偏离 其余无偏离 |
| 6 | 企业内网建设交换汇聚节点 | 硬件参数： 交换容量≥250Gbps 。 转发性能≥100Mpps。 端口类型 必须同时支持24个10/100/1000BASE-T端口； 支持4个10GE SFP+端口插卡。 支持内置模块化双电源； 支持风扇备份，风扇在线更换； 支持风扇自动调速。 软件参数： 链路层与接口功能：支持端口聚合，每个聚合组≥8个端口； 支持跨设备链路聚合。 二层功能：MAC地址≥32K； 支持静态、动态、黑洞MAC表项； 支持DHCP Client, DHCP Server，DHCP Relay，支持Option 82； 支持4K VLAN； 支持QinQ，灵活QinQ。 三层功能：路由表≥12K； 静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP，ISIS； 支持IPv6支持IPv4/IPv6双栈，IPv6 over IPv4隧道，IPv4 over IPv6隧道； 支持ND, RIPng，OSPFv3，ISISv6，BGP4+。 组播：三层组播组数≥2048； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持IGMP snooping、MLD snooping； 可靠性：支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms； 支持ETH OAM: 802.1ag, 802.3ah，Y.1731； 支持BFD。 堆叠：支持堆叠，主机堆叠数≥9台 管理协议：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持NQA； 支持基于IPv6的管理； 支持集群管理； *支持带外管理以太网口。 设备维护：支持自动配置 支持批量升级 支持NAP远程开局 | 浪潮S6820-24XQ-E （1）万兆汇聚交换机 （2）端口：16个千兆电口 + 20个SFP+光口 + 8个SFP28光口 （3）支持 “模块化双电源和双风扇组件”，支持电源风扇故障告警和自动调速 （4）支持静态/动态链路聚合，支持跨设备链路聚合 (M-LAG) （5）MAC地址32k；支持4K VLAN、基本与灵活QinQ；支持DHCP Client/Server/Relay/Option 82 （6）支持丰富的IPv4/IPv6静态和动态路由 (RIP, OSPF, BGP, IS-IS)，支持 IPv6/IPv4隧道 （7）支持 IGMP, PIM-SM/SSM/DM, MLD Snooping （8）支持BFD，环网协议支持SmartLink （9）支持跨设备聚合(M-LAG) 实现虚拟化；有独立带外管理口；支持CLI、Web、SNMP等；支持自动配置 | 交换容量正偏离 转发性能正偏离 其余无偏离 |
| 7 | 企业内网建设交换接入节点 | 硬件参数： 交换容量≥32Gbps； 转发性能≥6.6Mpps； 端口必须同时满足： 24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP 支持端口休眠； 设备最大功耗≤15.5W。 业务端口防雷能力：6KV 软件参数： 链路层与接口功能：支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口。 二层功能： MAC地址≥8K； 支持删除动态MAC地址； 支持MAC地址老化时间可配置； 支持黑洞MAC地址； 支持IEEE 802.1Q(VLAN)， 三层功能：支持IPv4 IPv6静态路由 组播功能： 支持组播VLAN； 支持可控组播； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 访问控制功能： 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持双向ACL； 支持IPv6 ACL； 镜像功能： 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 安全功能： 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+或类似技术等多种方式； 支持多播、广播及未知单播报文抑制； 支持CPU保护功能； 支持DHCP Snooping； 支持端口隔离、Sticky MAC； 支持802.1x认证 可靠性： 支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w) 运维管理功能： 支持自动配置功能； 支持CLI配置； 支持Telnet远程配置； 支持SNMP V1/V2/V3； 支持RMON； 支持SSH V2； 支持WEB管理特性； 支持802.1ag、802.3ah； | 锐捷 M7000L-24GT4MS-RU （1）24个千兆电口 + 4个2.5G/1G SFP光口 （2）交换容量432Gbps/4.32Tbps （3）转发性能108/126Mpps （4）MAC地址表16K （5）设备最大功耗15.5W （6）电源输入口防雷（达到二级防雷要求） | 交换容量、转发性能、MAC地址表正偏离， 其余无偏离 |
| 8 | 企业内网建设无线控制节点 | 硬件参数： 数据转发性能≥10 Gbps 支持交换容量≥128 Gbps ≥2个10GE SFP+接口 支持24个千兆电口+2个千兆SFP Combo口 支持24口POE+（802.3at）满供 支持双电源备份，并支持交流供和直流二种供电方式。支持电源模块热插拔。 工作温度满足-5~50℃ 软件参数： 支持瘦AP标准IETF 5415 CAPWAP协议 支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11d等协议，支持传输速率选择，支持信道选择，支持最大传输功率设置 支持最大管理AP数量≥1024，实配64个AP License 支持最大管理用户数量≥10K 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证 支持内置portal服务器 支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP AP工作在本地转发模式时需支持DHCP Snooping,DAI,IP source Guard.防止ARP、仿冒源IP及私设DHCP server的攻击。 支持GRE、IPsec隧道协议、支持苹果Bonjour Gateway 支持IEEE 802.1d(STP)、IEEE 802.1w(RSTP)、IEEE 802.1s(MSTP)等协议 支持以下单播路由特性： 静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由，uRPF检查，支持DHCP Client/Server/Relay，支持DHCP Snooping 支持以下组播路由特性：IGMPv1/v2/v3，PIM-SM，组播路由策略，RPF AC和AP之间支持L2、L3层组网 支持集中式转发和本地转发模式，要求可在同一个AP的不同SSID下实现本地转发和集中式转发 支持自动调整功率和信道，故障AP覆盖黑洞补盲 支持基于流量或用户数的AP负载分担 支持1+1或N+1备份 对蓝牙、微波炉、无绳电话、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G无线影音、婴儿监护器等8种以上干扰源进行识别 与所供的网管软件配合，对干扰源进行定位和频谱显示 支持非法AP入侵检测，白名单功能，黑名单功能和无线协议攻击防御， 支持基于MAC OUI识别设备类型 支持基于HTTP User-Agent信息识别设备类型 支持基于DHCP Option信息识别设备类型 RADIUS认证/计费报文中携带设备类型，用于决策 支持对AeroScout、Ekahau定位 支持对Wi-Fi终端的定位 支持Access、Trunk、Hybrid接入方式 支持Default VLAN 支持VLAN数量≥4K 支持Web网管，使用本地图形化配置 支持CLI、SNMP v1/v2/v3，配置一个独立的带外网管接口 通过网络管理平台，可从设备状态、网络资源、干扰、区域、业务类型各种维度展现无线网络状态。包括：AP信号利用率、按照区域统计AP与用户数、客户端射频类型统计、按照SSID统计接入用户数 全生命周期管理，配合网管平台可实现如下功能： 能够提供无线网络规划、部署、验收、日常维护、无线网络优化。其中厂商需要提供WLAN规划工具，支持根据现场情况进行详细的规划。规划工具要求能够模拟不同材质的衰减，比如水泥墙、玻璃墙，现场区域类型，传播模式等模拟现场环境；规划结果实现按楼层规划，以及数据规划清单、AP清单，并能形成仿真图。 位置拓扑管理，配合网管平台可实现如下功能： 1、在AP部署阶段，通过预部署AP，模拟的射频覆盖范围，并在真实AP上线后切换真实AP，实现可见可得。 2、位置拓扑中支持AP操作功能，且障碍物支持编辑。射频覆盖在AP移动后能自动刷新 3、提供无线射频覆盖范围，可按照802.11a/an、802.11b/g/gn、特定信道显示射频覆盖范围，提供显示/隐藏功能 4、用户、非法AP、Adhoc、非法网桥、干扰源的定位与展示 5、拓扑中对AP进行重启AP、恢复AP出厂配置、完成故障AP替换操作 故障诊断，配合网管平台可实现如下功能： 支持从终端侧、网络侧进行故障诊断，解决网速慢，频繁掉线等问题 网络侧：从用户、SSID、AP、AC四个维度检查关键指标（信号强度、信，诊断无线网络质量，对诊断出的问题给出可能引发的问题与修复建议； 终端侧：支持用户终端侧故障诊断，排查终端侧无线网络环境、终端环境配置等故障 | AC6605-26-PWR-16AP （1）数据转发性能10 Gbps （2）交换容量128 Gbps （3）端口配置(接入)：20个千兆电口 + 4个Combo口 (总24口组合) （4）端口配置 (上行)：2个 10GE SFP+ （5）支持POE供电 （6）支持双电源备份 (AC/DC, 热插拔) （7）工作温度-5~50℃ （8）支持最大管理AP数量1024 | 全部无偏离 |
| 9 | 企业内网建设无线接入节点 | 硬件参数： 支持胖/瘦两种AP工作模式； 满足IEEE802.11b/g/n标准，支持2.4G和5G双频段同时工作 支持2×2 MIMO，每射频速率300Mbps，整机速率600Mbps 内置MIMO天线，天线与天线接口不可外露 天线发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率 软件功能： 支持MAC认证、Portal认证、802.1x认证、PSK认证模式 支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI； 支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击； 支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS），即支持非法AP和STA检测、攻击检测、STA/AP的黑白名单功能； | 锐捷网络RG-RAP120(V2) （1）支持胖(Fat)/瘦(Fit)两种AP工作模式 （2）无线标准与速率:支持802.11a/b/g/n/ac， 双频。2.4G:300Mbps， 5G:433Mbps， 整机733Mbps （3）2x2 MIMO， 内置天线 （4）2.4G和5G均为≤20dBm （5）支持PSK、WEB、802.1X等； 加密支持WPA(TKIP)、WPA2(AES)、WEP （6）支持WIDS， 支持非法AP检测及反制 | 无线速率正偏离 其余无偏离 |

注：1.增加或删除条款，请在本表中标明删除条款位置或添加位置。

2.投标人须提供附件一中所有产品技术参数（含品牌型号等）。

投标人声明：除本偏差表所列出的偏差外，投标人完全接受标书、合同等招标文件中的其他条款内容。

投标人：（盖章）虚鲲网源科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

（特别说明：如使用人名章，须后附工商备案表扫描件；未经工商备案的人名章无效）

附录七 骨干网以及企业内容的设计方案及详细拓扑设计图

一、 骨干网络总体技术路线与架构

为严格满足连接公司总部+分支共5个企业网络，支撑数据、语音以及视频类通信业务”的需求，并遵循“核心、汇聚、接入三层架构”的建设要求，本项目省际骨干传输网采用以下成熟、可靠、可扩展的技术路线：

物理架构：严格遵循“核心层 (2节点) — 汇聚层 (2节点) — 接入层 (5节点)”的三层物理架构。

逻辑架构：基于 MPLS/BGP VPN 技术，构建 “Hub-Spoke (中心辐射)” 业务模型。北京总部作为 Hub 中心节点，南京、西安、天津、合肥四个分支作为 Spoke 节点。

业务实现：通过 MPLS L3VPN，为金戈通信集团创建独立的 VPN 实例。各 Spoke 站点间默认路由隔离（满足“除北京外的分支间没有硬性的互通要求”），所有 Spoke 站点的路由均与 Hub（北京）站点互通（满足“企业各分支，能与北京分支进行互通”）。

可靠性：核心层、汇聚层设备及链路均采用双冗余设计，结合 BFD for BGP/OSPF、MPLS TE FRR 等技术，实现亚秒级故障倒换。

二、 核心路由节点设计方案

1 .核心节点的网络定位与部署方式

核心路由节点部署于省际骨干网络的最核心位置，承担以下关键职责：

- 全网业务流量的高速转发与交换

- 骨干网络中路由控制与拓扑维护

- MPLS 标签分发与 VPN 路由的集中处理

- QoS、组播、跨域 VPN 等高级业务的核心承载

本项目采用双核心并行部署方式，两台核心设备分别接入不同物理链路与不同方向的汇聚节点，通过等价路径与冗余协议形成逻辑一体化核心层。

这种设计可以确保：任一核心设备或链路故障时，业务可自动切换;不因单点失效影响全网通信;支持未来横向扩展为多核心架构

2. 高性能硬件架构与交换能力

针对省际骨干网跨区域、大流量、多业务并发的特点，核心路由节点采用分布式硬件转发架构

- 控制平面与转发平面物理分离

- 路由计算由独立路由处理模块完成

- 数据转发由专用硬件 ASIC 线速处理

设备选型：新华三集团 H3C SR8804-X核心路由器

高性能转发：选用设备交换容量 ≥ 1.44T，包转发率 ≥ 800Mpps（正偏离，典型值远超此要求），采用分布式无阻塞交换网，完全满足“Tbit级交换容量”和“线速转发”需求。

关键部件冗余：设备采用无源背板，路由处理单元、交换网、电源、风扇均按1+1或N+1冗余配置，实现“整机没有单点故障”。

端口配置：实配≥2个10GE端口用于核心互联，≥12个GE端口用于连接汇聚及重要链路，完全满足并超出需求。

3. 路由体系与双协议栈设计（IPv4 / IPv6）

在路由体系设计上，核心层承担全网路由控制与汇聚职责：

- 骨干内部采用 OSPF / IS-IS 作为 IGP，保证拓扑变化时的快速收敛

- VPN 与跨域场景采用 BGP-4 / BGP4+，实现大规模路由可控传播

- 支持静态路由与策略路由，用于特定业务调度与管理场景

在协议演进方面，核心节点采用 IPv4 / IPv6 双栈运行模式。通过在骨干核心层优先支持 IPv6，并结合 6PE、隧道技术，实现：

- 现有 IPv4 网络平稳运行

- 新业务可逐步引入 IPv6

- 避免未来因 IPv6 改造导致的架构调整

这一设计满足国家和行业对 IPv6 演进的长期要求，同时避免“一次性割裂式升级”带来的风险。

4. MPLS 与 VPN 承载技术方案

4.1 MPLS 技术引入的必要性

传统 IP 网络在多分支、多业务场景下，存在以下问题：

- 路由规模膨胀

- 业务隔离能力不足

- QoS 难以端到端保证

因此，本项目在骨干层全面引入 MPLS 技术体系，作为省际传输网的核心承载机制。

4.2 MPLS VPN 设计方案

通过 MPLS/BGP VPN 技术，为每个企业分支构建逻辑隔离的 VPN 实例：

- 各分支仅能访问总部或授权网络

- 不同分支间默认逻辑隔离

- 路由通过 BGP 控制，便于统一管理

同时，方案支持 L3VPN + L2VPN（VPLS/VLL） 混合部署，为未来可能的二层互联、异构网络接入预留空间。

5 .可靠性、保护机制与平滑升级能力设计

核心节点在可靠性设计上采用“多机制叠加保护”思路：

- BFD：毫秒级链路故障检测

- 快速重路由（FRR）：故障发生后快速绕行

- VRRP / E-Trunk / IP Trunk：设备与链路双重冗余

- MPLS OAM / Ethernet OAM：实时监测链路质量

在运维层面，核心设备支持：

- ISSU 平滑升级

- NSF/NSR 不间断转发与路由

- 软件热补丁机制

确保在版本升级、配置调整等运维操作中，骨干业务不中断，满足企业核心业务对连续性的高要求。

6. QoS 与多业务保障方案

针对语音、视频、数据等不同业务对网络性能的差异化需求，核心层实施 分层、分级、端到端的 QoS 保障机制：

- 基于 DiffServ 对业务流量进行分类

- 结合 MPLS TE 实现带宽与路径约束

- 支持 HQoS，实现多级队列调度与精细化流控

该方案可确保：

- 语音、视频业务在高负载情况下仍具备低时延、低抖动特性

- 普通数据业务合理使用剩余带宽

- 关键业务 SLA 可量化、可保障

7 .组播与安全能力融合设计

在骨干层支持完整的 IP 组播体系（IGMP + PIM + MBGP），用于视频会议、集中培训等场景，显著降低跨省带宽消耗。

在安全方面，核心节点通过：

- ACL、uRPF、防攻击机制

- DHCP Snooping、防 ARP 欺骗

- SSH、NetStream 运维与审计

在保证高性能转发的同时，实现基础安全防护与可视化运维。

三、 汇聚节点设计方案

1.汇聚节点的网络功能定位与设计目标

在省际骨干传输网络整体架构中，汇聚节点承担着承上启下的重要作用，是骨干核心层与各接入节点之间的关键业务承载与控制节点。其设计目标是在保证网络稳定性与可扩展性的前提下，实现多接入节点业务的高效汇聚、灵活调度与安全接入。

通过在骨干网络中部署 2 套高可靠汇聚节点，实现对多分支接入流量的集中管理与统一调度，为核心层提供结构清晰、规模受控、策略一致的业务入口，从而保障省际骨干网络整体运行的稳定性和可维护性。

2.汇聚节点硬件能力与性能

设备选型：华为 AR6300-S系列汇聚路由器

- 设备交换容量 ≥ 40G，转发性能 ≥ 6Mpps，完全满足指标。

- 实配 ≥ 10个千兆电口/光口，用于下联接入节点及上联核心节点。

- 该性能配置充分考虑了省际骨干网在业务高峰期的流量汇聚需求，确保汇聚层在多业务叠加场景下不成为网络瓶颈。

3.汇聚节点部署方式与拓扑结构设计

汇聚节点采用双节点部署方式，分别上联至骨干核心路由节点，下联各路由接入节点，形成层次清晰、冗余充分的网络结构。

在拓扑设计上，每个接入节点至少具备双路径接入能力，通过不同物理链路分别连接至两个汇聚节点，实现链路级与节点级的冗余保护。当任一汇聚节点或链路发生异常时，业务可通过动态路由与快速重路由机制自动切换，确保跨省通信业务的连续性。

该部署方式既满足当前接入规模需求，也为后续新增分支或扩容提供了良好的拓展空间。

4.路由体系与网络控制方案

在路由设计方面，汇聚节点全面支持 RIP、OSPF、IS-IS、BGP 等主流单播路由协议，并能够根据网络实际规模和运行状态灵活选择和组合使用。

汇聚节点通过与核心层运行动态路由协议，实时感知骨干网络拓扑变化；同时，通过与接入节点建立稳定的路由关系，实现接入网络的统一管理和路由控制。通过合理的路由规划与汇总策略，有效控制全网路由规模，提升网络收敛速度和运行稳定性。

此外，汇聚节点支持路由策略与策略路由功能，可针对特定业务流量进行精细化转发控制，为后续业务优化和网络调整提供技术手段。

5.MPLS 与 VPN 承载方案

为满足跨省企业网络对安全性、隔离性和可扩展性的要求，汇聚节点在骨干网络中承担 MPLS VPN 业务的重要承载功能。

汇聚节点支持 MPLS VPN 与 MPLS TE 技术，可根据网络部署需求作为 MPLS 的 PE 或 HoPE 节点使用，实现分支网络的高效接入和业务隔离。通过 MPLS VPN 技术，各分支网络在逻辑上相互隔离，仅与总部或授权网络进行通信，既满足业务互通需求，又保障网络安全。

同时，汇聚节点支持多种 VPN 实现方式，包括 L2TP、GRE 以及基于 MPLS 的 VPN 方案，可灵活适配不同分支网络和接入场景，为后续网络演进提供充分的技术弹性。

6.多业务融合与接口适配能力

汇聚节点具备较强的多业务融合能力，能够统一承载以太网、VLAN、PPP、PPPoE、Frame Relay、HDLC、ATM 等多种接入方式，实现不同类型链路和业务的集中汇聚。

通过在汇聚层完成多种接口与协议的统一收敛，可以有效降低接入层网络复杂度，简化网络结构，同时提高整体网络的灵活性和可扩展性，满足企业网络在不同发展阶段的多样化接入需求。

7. QoS 与业务质量保障机制

在业务质量保障方面，汇聚节点支持完善的 QoS 机制，能够对接入业务流量进行识别、分类和调度。

通过基于端口、VLAN、IP 地址及协议类型的流量识别方式，对语音、视频等对时延和抖动敏感的业务进行优先保障，并为核心层的高级 QoS 和 MPLS TE 提供标准化的流量标记与调度基础，从而实现端到端的业务质量保障。

8.安全与网络边界控制设计

汇聚节点在网络安全体系中承担重要的边界控制职能，支持 NAT、ACL 及多种 VPN 安全机制，可对接入流量进行基础安全控制和访问限制。

通过在汇聚层实施初步的安全策略和流量过滤，可有效防止异常流量向核心网络扩散，提升整体骨干网络的安全性和稳定性。

9.运维管理与可维护性设计

汇聚节点支持标准化的网络管理接口和运维手段，包括命令行管理、SNMP 管理以及业务状态监测功能。通过对链路状态、路由状态、VPN 运行情况和 QoS 策略的集中监控，运维人员可以快速定位故障并进行处理。

汇聚节点作为连接核心与接入的重要观测点，为省际骨干网络的运行维护提供了必要的技术支撑。

四、路由接入节点设计方案

1. 接入节点的网络定位与总体设计思路

在省际骨干传输网络中，路由接入节点作为骨干网络与各分公司、业务现场之间的直接连接节点，承担着业务接入、安全控制、协议适配及多业务融合的重要职责。接入节点既是企业业务流量进入骨干网络的第一道入口，也是网络安全防护与策略实施的前沿节点。

本项目共部署 5 台路由接入节点，分别接入各分支企业网络，通过统一的技术架构和配置规范，实现对数据、语音、视频等多类型业务的可靠接入，并确保与骨干汇聚层和核心层之间的稳定互通。

接入节点的总体设计遵循“高兼容性、高安全性、易部署、易扩展”的原则，在满足当前业务需求的同时，为后续业务增长和网络演进预留充足空间。

2.硬件架构与性能

接入节点采用无阻塞交换架构，并配置多核 CPU 处理平台，确保在多业务并发接入场景下仍能保持稳定的包转发性能。设备整体包转发能力不低于 2.5Mpps，可满足分支企业在高峰时段的数据集中接入需求。

设备选型：华为 AR6000 系列企业多业务路由器（如 AR6300）

采用多核 CPU 无阻塞架构，包转发能力 ≥ 2.5Mpps，满足要求。

模块插槽 ≥ 6个，满足要求。

实配：3个固定 GE 电口（含1个 Combo），1块 4端口千兆电口板卡，1块 4端口千兆光口板卡，总计 GE 端口 ≥ 7，Combo ≥ 1，满足并超出要求。

支持 FE/GE/POS/3G/LTE 等多种接口，通过选配模块实现灵活接入。

3. 路由体系与动态网络接入设计

在路由设计方面，接入节点支持静态路由、策略路由以及 RIP、OSPF、BGP、IS-IS 等动态路由协议，可根据网络规模和业务需求灵活选择部署模式。

接入节点通过与汇聚节点运行动态路由协议，实现接入网络与骨干网络之间的自动路由学习与状态同步。当链路或节点发生变化时，路由可快速收敛，保障业务连续性。

在多链路接入场景下，接入节点可结合策略路由与动态路由机制，实现业务流量的灵活转发和路径选择，为后续的链路优化和扩容提供技术基础。

4. VPN 与跨区域安全互联方案

为满足跨区域企业网络安全互联需求，接入节点支持 DSVPN 或类似动态 VPN 技术，可在多个接入节点之间自动建立 VPN 隧道，大幅简化传统 VPN 的配置和运维复杂度。

通过该技术，各分支网络可在无需逐一配置静态隧道的情况下，实现与总部或指定节点的安全互通，同时兼容与第三方厂商（如 Cisco）设备的互联需求，确保网络的开放性与可扩展性。

在 VPN 承载过程中，接入节点可根据业务类型和安全等级，对不同流量采用差异化的加密与转发策略，保障关键业务的数据安全。

5. 无线接入与统一控制能力设计

接入节点集成无线控制器功能，可对下挂无线接入点进行统一管理，实现无线与有线网络的一体化接入。

通过在接入层完成无线 AP 的集中控制和策略下发，可有效简化无线网络的部署和维护流程，同时确保无线用户与有线用户在认证、权限和安全策略上的一致性，提升整体办公网络的使用体验。

6. 网络安全与边界防护体系设计

接入节点在整体网络安全体系中承担着重要的边界防护职责。设备内置包过滤防火墙和状态检测机制，支持安全域划分和控制平面防攻击能力，可对进入骨干网络的流量进行初步过滤和风险控制。

同时，接入节点支持 IPS 入侵防御功能，具备超过 1200 条特征库，并支持在线升级，可有效防范木马、蠕虫、病毒等常见网络攻击行为。

在数据安全方面，接入节点支持国家密码管理局规定的 SM1、SM2、SM3、SM4 等加密算法，能够满足对国产密码体系和数据合规性的相关要求，为政企级应用场景提供安全保障。

7. 应用识别与精细化流量控制设计

接入节点支持智能应用控制功能，可对 P2P、即时通信等应用流量进行识别和分类管理。通过对不同应用类型流量实施限速、优先级控制或访问限制，可有效保障关键业务带宽资源，避免非关键应用占用过多网络资源。

此外，设备支持 URL 过滤功能，可根据域名策略限制访问特定网站，并支持远程查询与策略维护，增强网络的可管可控能力。

8. 可靠性与在线维护能力设计

接入节点所有业务板卡均支持热插拔，插卡更换过程中无需复杂配置操作，有效降低运维风险。通过模块化设计和在线维护能力，接入节点能够在不中断业务的情况下完成硬件维护和扩展。

设备同时支持多种基础网络服务功能，如 DHCP、DNS、NTP 等，为分支网络提供本地化的基础网络支撑，提升网络运行的稳定性和自治能力。

9. 运维管理与业务支撑能力

接入节点支持标准化的网络管理和运维接口，可与统一网管平台对接，实现设备状态监控、流量统计和日志管理。

通过对接入节点运行状态和业务流量的持续监测，运维人员能够及时掌握分支网络运行情况，为网络优化和故障处理提供可靠依据。

五、企业内网总体技术路线与架构设计

1. 设计目标与总体思路

针对金戈通信集团北京、南京、西安、天津、合肥五个办公网点的实际需求，本项目企业内网建设以“统一架构、分级部署、集中业务、分支接入、安全可控”为总体技术路线。

结合企业核心业务系统集中部署在北京分支的现状，企业内网采用典型的“总部集中、分支接入”的企业网络模型，各分支通过省际骨干传输网与北京总部实现高可靠互通，同时在分支内部构建结构清晰、层次分明的园区网络。

每个分支的园区网络采用经典且完备的五层逻辑架构，自上而下分别为：出口层、核心层、汇聚层、接入层、无线控制/接入层。各层职责清晰，通过标准化协议互联，形成既稳定可靠又易于扩展的整体。

2. 企业内网分层架构说明

在每一个分支企业内部，网络结构划分如下：

  - 企业出口节点（1 台）
位于分支网络与省际骨干网的边界位置，承担广域互联、安全接入、VPN、策略路由及链路可靠性控制等功能。

  - 企业核心节点（2 台）
作为分支内部网络的控制与汇聚中心，承担三层路由、策略控制、业务汇聚、与出口节点及无线系统的协同。

  - 交换汇聚节点（2 台）
用于对接入层交换设备和无线控制设备进行汇聚，提供高带宽、低时延的数据转发能力。

  - 交换接入节点（2 台）
直接面向办公终端，为有线用户提供稳定接入，同时通过 VLAN、ACL 等机制进行接入隔离与安全控制。

  - 无线控制节点 + 无线接入点
构建集中可管、策略统一的无线办公网络，实现与有线网络的融合接入。

该分层架构既满足当前办公规模需求，又为后续人员增长、业务系统扩展预留充足能力。

六、企业办公内网核心节点设计方案

1、核心节点功能定位

在企业办公内网架构中，核心节点作为分支网络的控制与转发核心，承担有线网络、无线网络、交换汇聚节点及出口节点之间的互联与核心策略控制功能，是分支网络稳定运行的关键节点。核心节点重点负责跨汇聚域业务流量的高速转发、核心策略部署及向出口节点的有序转发，为分支用户稳定、高效访问总部业务系统提供基础保障。每个分支内部署 2 台核心节点设备（思科CISCO2921-SEC/K9），通过双核心并行部署与协同机制，构建高可靠、易扩展的企业内网核心层。

2、核心节点部署方式与可靠性设计

企业内网核心节点采用双节点并行部署方式，两台设备处于同一逻辑层级，共同承担分支网络的核心转发与控制任务。

在网络结构上，所有汇聚交换节点、无线控制节点均同时上联至两台核心节点；核心节点对下为接入与汇聚提供统一的三层网关，对上与出口节点建立稳定的路由关系。通过虚拟网关与链路冗余机制，实现：

- 分支内网默认网关的统一与冗余

- 任一核心节点或链路异常时的快速切换

- 业务流量的连续转发与用户侧无感知保护

该部署方式符合成熟企业园区网络的工程实践，有效避免单点故障对分支办公网络造成影响。

3、核心节点硬件能力与设备选型

核心节点设备选型以“稳定可靠、能力均衡、支持长期演进”为原则，采用 1U 机架式多业务核心设备形态，其硬件能力满足企业内网对三层转发与策略控制的实际需求。设备基于多核 CPU 的控制与转发分离架构，具备不低于 1Mpps 的转发性能和不低于 32Gbps 的整机交换能力，可稳定承载分支内大量有线与无线终端并发访问业务系统的流量需求。模块化插槽设计为核心节点提供了良好的扩展能力，可根据分支规模变化灵活增加接口或业务模块，避免因业务增长而整体更换设备。

设备选型：华为 S6700 系列或同级别三层交换机

- 1U 设备，转发性能 ≥ 1Mpps，整机交换容量 ≥ 32Gbps。

- 固定端口 ≥ 3GE。实配插卡：4口千兆电卡（下联汇聚），8口异步串口卡（用于管理或预留），满足需求。

4、三层架构与内部路由控制设计

企业内网采用典型的核心 - 汇聚 - 接入三层园区网络架构：

- 各业务 VLAN 的三层接口统一部署在核心节点

- 汇聚与接入交换设备仅承担二层转发职能

- 核心节点集中负责跨 VLAN 路由、策略控制及流量调度

该架构使网络层次清晰，配置集中，便于统一管理和后期维护，同时降低了接入层设备的配置复杂度和运维风险。

在路由协议方面，核心节点与出口节点之间运行动态路由协议，实现分支内部网络与广域出口之间的路由自动同步；当网络拓扑发生变化时，路由可快速收敛，保障业务访问的连续性。

5、核心节点与出口节点的协同机制

在整体企业内网设计中，核心节点与出口节点形成明确分工、相互协同的工作关系。

核心节点重点负责分支内部网络的三层转发、用户业务分类与策略标记；出口节点重点负责广域互联、安全接入、VPN 终止及链路策略控制。通过在核心节点与出口节点之间建立清晰的接口与路由关系，确保内部业务流量能够按照既定策略稳定、有序地进入省际骨干传输网络。

这种分层协同设计避免了功能叠加和策略冲突，有利于提升整体网络的稳定性和可维护性。

6、有线与无线业务的统一承载设计

企业核心节点在方案中承担有线网络与无线网络的统一承载与控制职能。

无线控制节点通过三层方式接入核心节点，无线用户业务 VLAN 在核心节点终止，与有线用户处于统一的地址与策略体系中。通过在核心层对有线与无线业务进行统一路由与策略控制，确保不同接入方式的用户在访问企业内部资源和总部业务系统时具备一致的网络体验和安全策略。

7、安全与访问控制策略实施

核心节点作为分支内部网络的控制中心，在方案中承担重要的访问控制职责。通过基于 VLAN、IP 地址和端口的访问控制策略，实现不同业务区域、不同用户群体之间的合理隔离。

结合 AAA / RADIUS 等认证机制，核心节点可与接入层、无线系统协同，实现统一的身份认证和权限管理，确保企业内部网络在扩展过程中仍保持良好的安全性和可控性。

8、运维管理与后续扩展能力

核心节点支持标准化的网络管理接口和运维机制，可纳入统一的网络管理平台，实现设备状态、链路状态及业务流量的集中监控。

同时，核心节点具备良好的协议和功能扩展能力，为后续引入 MPLS、VPN 或更复杂的业务承载模式预留技术空间，保障企业内网在未来升级和扩展过程中的平滑演进。

七、企业办公内网交换汇聚节点设计方案

1、网络定位与总体设计思路

交换汇聚节点位于企业办公内网的中间层，承担分支内部有线接入网络与无线网络流量的集中汇聚与转发任务，并通过高速链路与核心节点互联，是保障分支网络性能与稳定性的关键组成部分。

本项目在每个分支部署 2 台交换汇聚节点设备，通过双设备、双上联的方式构建具备冗余能力的汇聚层架构，为多终端并发接入、语音与视频业务提供稳定的承载基础。

设备选型：浪潮S6820-24XQ-E

- 交换容量 ≥ 250Gbps，转发性能 ≥ 100Mpps。

- 端口：24个 10/100/1000BASE-T 端口，并配置 4端口 10GE SFP+ 插卡用于上联核心。

- 双电源、风扇冗余。

2、拓扑结构与部署方式

交换汇聚节点采用双机并行部署模式，分别上联至两台核心节点，下联各接入交换节点及无线控制节点。接入层设备通过双上联链路与两台汇聚节点相连，形成具备链路和设备级冗余的网络结构。

通过链路聚合及冗余倒换机制，在单链路或单设备发生故障时，网络可自动完成业务切换，保障分支内部办公业务的连续性。

3、设备能力与汇聚层性能设计

交换汇聚节点选用具备高交换容量和高包转发性能的企业级汇聚交换设备，能够稳定承载大量终端并发访问所产生的业务流量，避免网络瓶颈集中在汇聚层。

设备支持千兆及万兆以太网接口，可根据分支规模灵活扩展接入能力，并通过模块化电源和风扇冗余设计，提升整体系统的可靠性与可维护性。

4、二层汇聚与链路控制设计

在网络逻辑结构上，交换汇聚节点承担分支内部二层网络的集中汇聚功能。通过在汇聚层统一承载各类 VLAN，实现办公终端、无线终端及管理网络的合理隔离。

设备支持端口聚合与环路保护机制，可将多条物理链路整合为逻辑链路，提高带宽利用率，同时避免二层环路对网络稳定性造成影响。

5、与核心节点的协同与三层转发策略

汇聚节点与核心节点之间通过高速三层链路互联，在正常运行状态下，核心节点承担主要的三层转发与策略控制功能，汇聚节点侧重于高效转发和流量汇聚。

在网络规模扩展或局部优化场景下，汇聚节点具备必要的三层处理能力，可根据实际需要灵活启用，以满足网络演进需求。

6、可靠性、业务承载与运维保障

交换汇聚节点通过支持快速链路检测、冗余倒换及广播抑制等机制，确保在网络异常情况下实现快速收敛，降低对办公业务的影响。

同时，设备支持标准化的网络管理接口和集中监控能力，便于对设备状态、链路负载及网络运行情况进行统一管理，为企业办公网络的长期稳定运行提供良好的运维保障。

八、企业办公内网交换接入节点设计方案

1、交换接入节点的网络定位

在企业办公内网架构中，交换接入节点位于网络的最边缘层，直接面向有线办公终端、无线接入设备及部分低带宽业务设备，是终端接入质量和网络安全控制的第一道技术防线。

在本方案中，交换接入节点不承担复杂的三层路由和跨区域转发功能，其设计重点放在稳定接入、接入安全、接入可控和便捷运维，并通过与上层交换汇聚节点的协同，形成清晰、分层明确的企业内网结构。

2、接入层整体设计思路

本方案在各分支部署 2 台交换接入节点设备，通过以下方式实现稳定接入：

- 接入节点通过双上联链路接入交换汇聚节点；

- 终端侧采用标准以太网方式接入；

- 接入层仅承载必要的二层与基础三层功能，避免网络结构复杂化。

该设计在工程实践中能够有效降低接入层配置和维护复杂度，同时提升整体网络的稳定性。

设备选型：锐捷 M7000L-24GT4MS-RU

- 交换容量 ≥ 32Gbps，转发性能 ≥ 6.6Mpps。

- 端口：24个 10/100BASE-T + 2个 10/100/1000BASE-T + 2个千兆 Combo SFP，完全匹配。

- 功耗 ≤ 15.5W，防雷 6KV。

3、有线终端接入与端口能力设计

3.1 终端接入能力规划

交换接入节点主要面向以下终端类型提供接入服务：

- 办公 PC、笔记本等固定终端；

- 打印机、会议终端等办公设备；

- 无线接入点（AP）的有线回传接口。

设备提供标准的百兆/千兆以太网端口，满足办公终端的实际带宽需求，并支持端口速率自适应，便于不同类型终端灵活接入。

3.2 接入层带宽与上联设计

接入节点与汇聚节点之间通过千兆链路进行上联，在部署中采用链路聚合方式，将多条物理链路整合为逻辑链路：

- 提升接入层向汇聚层的整体带宽；

- 避免单链路故障导致大面积终端掉线；

- 实现链路级负载分担。

该方式能够在不引入复杂路由的前提下，提高接入层的可靠性和可用性。

4、接入层二层网络与 VLAN 规划

4.1 VLAN 划分与业务隔离

在接入层通过 VLAN 对不同类型终端进行逻辑隔离，例如：

- 办公网终端 VLAN；

- 无线用户 VLAN；

- 管理与维护 VLAN。

接入节点仅负责 VLAN 的识别与转发，VLAN 间的三层互通由上层核心节点统一处理，避免在接入层引入不必要的路由复杂度。

4.2 二层稳定性与环路控制

为防止误接线或终端异常导致的二层环路问题，接入节点启用标准的二层环路控制机制：

- 通过生成树协议维护二层拓扑稳定；

- 避免广播风暴对局部网络造成影响。

这些机制在接入层属于“常态化启用”，不依赖人工干预，有利于长期稳定运行。

5、接入层安全控制与终端管理

5.1 基础接入安全控制

交换接入节点作为终端接入的第一层设备，在该层实施基础的安全控制策略，包括：

- 对接入终端进行端口级访问控制；

- 限制非法设备随意接入网络；

- 抑制异常广播、未知单播流量。

这些控制策略在接入层实施，可以在流量进入核心网络之前完成初步过滤，降低安全风险扩散范围。

5.2 接入层与认证体系的配合

接入节点支持与上层认证系统协同工作，可根据实际部署情况，对终端接入进行身份校验和访问控制。通过在接入层完成终端识别，有助于后续在汇聚和核心层实施更精细化的策略管理。

6、运维与管理设计

交换接入节点支持统一的网络管理与远程维护方式，可通过集中管理平台对设备运行状态、端口使用情况和基础告警信息进行监控。

在工程实施中，接入层设备支持自动配置和批量管理，便于在多分支环境下进行统一部署和后期维护，降低运维人员工作量。

九、企业办公内网无线控制器与无线接入节点设计方案

1、无线网络在企业办公内网中的定位

在企业办公内网中，无线网络作为有线网络的重要补充，主要面向移动办公终端、会议终端及临时接入设备提供灵活接入能力。无线网络并非独立建设，而是作为企业统一办公网络的一部分，与有线网络在地址规划、业务访问和安全策略上保持一致。

本方案中，无线网络采用集中控制、统一管理的建设模式，通过无线控制器对各无线接入节点进行集中管理，实现无线网络的可控部署、稳定运行和统一运维。

2、无线网络总体架构设计

在每个分支部署 1 台无线控制器（AC）和 1 台无线接入节点（AP），无线网络整体采用“集中控制、分布接入”的架构：

- 无线控制器负责无线接入策略、射频参数及安全策略的集中管理；

- 无线接入节点负责终端的无线接入及无线信号覆盖；

- AC 与 AP 之间通过有线网络进行控制和管理交互。

该架构能够在不增加接入层复杂度的前提下，实现无线网络的统一规划与集中运维，适用于多分支企业办公环境。

3、无线控制器的功能设计与工程实现

3.1 设备选型

无线控制器 (AC)：迈普通信WNC6600-1000-D-AC

- 转发性能 ≥ 10Gbps，交换容量 ≥ 128Gbps。

- 端口：24千兆 PoE+ 电口（可直接连接 AP），2个 10GE SFP+ 上联口。

- 双电源，工作温度 -5~50℃。

无线接入点 (AP)：锐捷网络RG-RAP120(V2)

- 支持胖/瘦两种AP工作模式；

- 满足IEEE802.11b/g/n标准，支持2.4G和5G双频段同时工作

- 支持2×2 MIMO，每射频速率300Mbps，整机速率600Mbps

- 内置MIMO天线，天线与天线接口不可外露

- 天线发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率

3.2 无线集中管理与策略下发机制

无线控制器作为无线网络的管理核心，集中维护以下信息：

- AP 的接入状态与运行参数；

- 无线终端的接入信息与认证状态；

- 无线网络的安全策略与业务策略。

在工程实现中，无线控制器通过标准控制协议与 AP 建立管理通道，对 AP 的射频参数、SSID 配置和安全策略进行统一下发，避免在各 AP 上进行分散配置，从而降低部署和维护复杂度。

3.3 无线业务转发模式设计

根据分支网络规模和业务特点，本方案支持灵活的无线业务转发模式：

- 在普通办公场景下，无线业务采用本地转发模式，终端数据流量直接通过接入交换节点进入有线网络，减少集中转发带来的带宽压力；

- 在需要统一管控或安全审计的场景下，可通过无线控制器实现集中转发。

通过在同一无线接入节点上支持不同转发模式，无线网络能够在性能与管理之间实现平衡。

3.4 无线安全与终端接入控制

无线控制器集中实现无线侧的安全控制与接入管理，包括：

- 支持多种无线认证方式，对不同类型终端实施差异化接入控制；

- 统一管理无线终端的接入权限和访问策略；

- 对非法接入行为进行检测和隔离。

这些安全控制措施在无线控制器侧集中实现，可有效避免安全策略分散配置导致的管理混乱。

4、无线接入节点（AP）的部署与覆盖设计

无线接入节点采用受控模式运行，其主要功能包括：

- 承载无线终端的接入请求；

- 执行无线控制器下发的射频与安全策略；

- 将无线终端业务流量按照既定转发模式接入有线网络。

通过这种模式，AP 不需要独立维护复杂配置，降低了单点设备故障和配置错误的风险。

5.无线网络性能与稳定性保障

5.1 射频管理与自动优化机制

无线网络运行过程中，射频环境会受到人员流动和周边设备的影响。无线控制器通过集中监控无线信道利用率和干扰情况，对 AP 的工作信道和发射功率进行动态调整，从而保持无线网络性能的相对稳定。

5.2 无线接入的负载分担与容错设计

在无线终端集中接入的场景下，无线控制器能够根据 AP 的负载情况，引导终端接入负载较低的 AP，避免单点 AP 过载。同时，当某一 AP 发生故障时，周边 AP 可通过覆盖调整弥补信号空白，降低对办公业务的影响。

6、无线网络与有线网络的协同

无线网络在逻辑上作为企业办公内网的一部分，与有线网络在地址规划和访问策略上保持一致。无线终端接入后，可根据所在 VLAN 或用户策略访问企业内部系统，实现无线、有线一体化的网络体验。

无线控制器通过与有线网络设备的协同，实现无线流量的有序接入，避免对核心和汇聚层造成不必要的冲击。

十、企业办公内网出口层设计方案

1、出口层的网络定位

在企业办公内网架构中，出口层位于分支园区网络的最顶端，是连接内部可信网络与外部广域网（包括省际骨干网和公共互联网）的唯一通道。它承担着网络边界控制、广域互联枢纽和首要安全屏障的核心职责，是所有进出分支网络流量的策略执行与安全检查关口。出口层是“统一架构、分级部署”理念的关键体现，确保各分支在具备本地自治能力的同时，能以安全、可靠、高效的方式访问集中部署的核心业务资源。

2、出口层整体设计思路

本方案在每个分支部署1台高性能企业级出口路由器通过以下核心设计实现稳定、智能、安全的广域接入：

- 双链路冗余上联：设备同时接入两条物理独立的广域链路（如一条MPLS专线连接省际骨干网，一条互联网宽带作为备份或分流），实现链路级高可用。

- 智能业务分流：基于目的地址、应用类型和链路质量，对访问总部业务、互联网业务等不同流量进行智能路径选择。

- 纵深安全防御：集成并启用防火墙、入侵防御、病毒过滤等高级安全功能，构建针对外部威胁的深度检测与防护体系。

- 统一策略管控：作为策略控制点，对内实施基于用户和应用的带宽管理，对外隐藏内网拓扑。

3、硬件设备

设备选型：思科 CISCO 3825

- 1U 多核 CPU 设备，转发性能 ≥ 1Mpps，交换容量 32Gbps。

- 固定端口：3GE（光口自适应）。实配插卡：4口千兆电 LAN 卡（接内网），4口千兆电 WAN 卡（接外网），完全满足需求。

4、广域互联与链路能力设计

4.1 多链路接入能力规划

出口路由器作为广域互联的物理终点，需支持多样化的接入方式：

- 专线/VPN接入：通过千兆电口或光口，以IPsec VPN或专线形式安全接入省际骨干传输网，承载访问北京总部核心系统的关键生产流量。

- 互联网接入：通过另一组千兆电口，接入本地运营商互联网，用于分支访问公共云服务、互联网资源，并作为访问总部流量的备份路径。
设备通过模块化接口，可灵活适配不同运营商提供的以太网、光纤等线路类型。

4.2 智能选路与负载均衡设计

为提升广域访问体验与可靠性，部署智能策略路由与链路质量探测机制：

- 应用感知路由：识别流量所属应用（如OA、视频会议、网页浏览），将访问总部服务器的OA、视频会议流量优先导向高质量的MPLS专线链路，将普通互联网流量导向宽带链路。

- 基于探测的选路：通过 SLA（服务水平协议）探针 持续监测各条链路的时延、丢包率。当主用MPLS链路质量劣化至阈值时，自动将关键业务流量切换至备用互联网VPN链路，保证业务连续性。

- 出向负载均衡：对于互联网访问流量，可根据策略在多条互联网链路上进行负载分担，充分利用带宽资源。

5、边界安全与访问控制设计

5.1 一体化威胁防御体系

出口路由器集成下一代防火墙功能，提供L2-L7层安全防护：

- 状态化防火墙：作为默认的边界访问控制策略执行点，仅允许建立合法的内网发起连接，严格屏蔽所有来自外部的非法访问尝试。

- 入侵防御系统：加载并实时更新IPS特征库，对经过的流量进行深度包检测，实时阻断漏洞利用、恶意扫描、远程控制等网络攻击行为。

- 应用层过滤：识别并控制内部用户对高风险互联网应用（如P2P下载、特定游戏）的访问，降低安全风险与带宽滥用。

5.2 精细化访问控制策略

- 域间策略：明确划分“内网信任域”、“专线VPN域”和“互联网非信任域”，制定严格的域间访问规则。例如，允许“内网域”主动访问“专线域”的总部服务器，但禁止“互联网域”主动发起对“内网域”的任何访问。

- 用户身份绑定：与分支内网认证系统联动，将安全策略从基于IP地址升级为基于用户身份。可实现“仅允许‘财务部’用户组访问总部的财务服务器端口”，实现更精准的管控。

6、VPN终结与远程接入设计

6.1 站点间VPN

作为分支的CE设备，负责与省际骨干网PE设备建立安全的加密隧道（如IPsec VPN over Internet 或 专线接入MPLS VPN），确保跨地域通信的机密性与完整性。

6.2 移动用户远程接入

支持SSL VPN功能，为出差的移动员工提供安全的远程接入通道。员工通过标准浏览器即可加密访问内网授权资源，并接受与内网一致的安全策略检查。

7、运维、监控与高可用设计

7.1 可视化运维

设备支持NetFlow/sFlow等流量分析协议，可将流量日志发送至集中网管平台，实现对企业访问互联网及总部流量的可视化分析，快速定位异常流量或带宽瓶颈。

7.2 设备级高可用

出口路由器本身支持关键部件冗余。在实际部署中，可通过部署两台设备组成双机热备集群，任何单台设备故障均能在秒级内完成业务切换，满足关键分支机构对出口节点可靠性的极致要求。

十一、网络拓扑设计图

附录八 备货、交货、安装、调试等计划与承诺

1. 总体承诺

我方（虚鲲网源科技有限公司）郑重承诺：若我方中标，将严格按照招标文件及合同要求，以高标准的质量管理体系，确保在规定时间内完成备货、运输、安装及调试工作，保证项目按期、优质交付。

2. 备货计划与承诺

备货响应机制：中标通知书下达后，我方将于48小时内成立专项项目组，启动备货程序。

货源保障：我方承诺所有提供的货物均为原厂正品，全新未拆封，并符合国家质量检测标准及招标技术参数要求。

库存管理：针对关键设备及易损件，我方已在荆夫港储备充足库存，确保留有10%的备用余量，以应对突发需求。

生产/采购周期：

常规产品：承诺在合同签订后20天内完成出库准备。

定制化产品：承诺在25天内完成生产及出厂检测。

3. 交货及运输计划

交货时间： 严格按照合同约定的节点，于合同签订后30天前将所有货物送达指定地点。

运输方案：

采用专业物流（如EMS），全程购买运输保险，确保货物安全。

精密设备将采用防震、防潮、防静电的专业包装，并加贴易碎标签。

到货验收： 货物送达现场后，我方项目经理将配合贵方及监理单位进行开箱验货，提供完整的装箱单、合格证、原产地证明及技术资料，确保“单货相符”。

4. 安装实施计划

安装团队：指派具有8年以上经验的持证工程师组成安装小组，团队成员包括：项目经理1名，高级工程师2名，技术人员2名。

安装流程：

进场准备：清理现场环境，检查水、电、网等基础设施是否满足安装条件。

设备落位与组装：严格按照《设备安装技术规范》及厂家标准手册进行操作。

隐蔽工程记录：涉及线缆铺设等隐蔽工程，均留存影像资料并由监理签字确认。

进度管控：制定详细的《甘特图施工进度表》，承诺在30天内完成所有硬件安装及软件部署工作。

5. 调试与试运行计划

单机调试：对每台设备进行通电测试、功能自检，确保单体性能指标达标。

系统联调：进行全系统集成测试，模拟实际业务场景，确保系统兼容性、稳定性和数据准确性。

试运行：系统联调通过后，提供为期10天的试运行服务。期间安排技术人员24小时值守，及时排除故障，优化系统参数。

验收标准：调试完成后，按照招标文件技术指标逐项演示，直至各项指标完全符合验收标准，并出具《调试验收报告》。

6. 应急预案与违约责任

应急响应：若发生货物损坏、缺件或安装故障，我方承诺在48小时内调配新机或配件到达现场，确保不影响整体工期。

违约承诺：如因我方原因导致交货或安装延期，我方愿按合同约定承担相应的违约责任，并无条件采取补救措施。

附录九 质量保证承诺

我方就参与 “金戈通信集团综合通信网络建设项目”（项目编号：JGTXJT-ZB-202508001），作出如下质量保证承诺：

一、质量标准

所供设备均为原厂全新正品，符合国家、行业相关标准及招标文件技术要求（包括但不限于 GB15629.11-2003、GB/T50312-2000、ISO/IEC 11801：1995、IEEE 802.11a/b/g 等），具备完整质量合格证书及安全认证书，确保硬件、软件性能无减配。

二、质保期限

CPU、主板、内存等核心硬件质保不低于 2 年；

其余所有设备质保不低于 3 年，自甲方终验收合格之日起计算；

质保期内维修或更换的设备 / 部件，质保期自更换验收合格之日起重新计算。

三、保障措施

供货前经三重检测，随货附带检测报告，安装调试全程记录并提交测试报告；

质保期内设备故障 2 小时内响应，24 小时内修复；24 小时内无法修复的，立即提供同型号备机；

经第三方检测确认存在质量问题的，无条件退货、换货或无偿整改，并承担甲方全部损失；

承诺所有质量证明文件真实有效，若存在虚假，自愿接受取消投标 / 中标资格、扣除投标保证金的处罚。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 2026 年 1 月 7 日

附录十 售后服务方案

为保障项目稳定运行，我方提供以下售后服务方案：

一、服务保障

专属团队：配置 1 名项目负责人 + 3 名高级技术工程师 + 2 名售后专员，团队成员固定，未经甲方同意不更换；

响应机制：7×24 小时服务热线，一级故障（网络中断等）2 小时内到场，24 小时内解决；二级故障 4 小时内到场，12 小时内解决；

备件保障：在项目涉及城市周边设立备件库，储备关键备件，满足应急更换需求。

二、核心服务内容

技术支持：提供远程 + 现场技术支持，包括配置调整、故障排查、性能优化；

定期巡检：质保期内每季度 1 次现场全面巡检，每年 1 次系统优化，提交巡检及优化报告；

培训服务：设备安装调试后 15 日内，提供不少于 24 学时免费现场培训；质保期内每年 1 次免费进阶培训，同步提供完整培训资料；

线上资源：开通长期有效线上课程账号，提供不少于 50 课时课程，每季度更新不少于 5 课时。

三、服务承诺

严格遵守响应时限及服务标准，未达标按约定承担违约责任；售后服务过程中严格保密甲方敏感信息，不泄露、不滥用。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 2026 年 1 月 7 日

附录十一 项目负责人及售后服务团队

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 资格证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 总经理 | +1 202-456-7040 | 高级工程师 (信息通信工程) PMP 项目管理专业人士 |
| 2 |  | 授权代表 | +1 202-456-7041 | 中级经济师 (工商管理) |
| 3 |  | 商务代表 | +1 202-456-7042 | 系统集成项目管理工程师 (中级) |
| 4 |  | 技术经理 | +1 202-456-7043 | 华为认证互联网专家 (HCIE-Datacom) 信息系统项目管理师 (高级) |
| 5 |  | 述表讲师 | +1 202-456-7044 | HCAI 华为认证讲师 全媒体运营师 |
| 6 |  | 技术经理 | +1 202-456-7045 | CISP 注册信息安全专业人员 CCNP (思科认证网络高级工程师) |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

资格证明指：执业或职业资格、职称、从业资格证书等，若无资格证明则填“无”。

### 附录十二 投标人经营活动中无严重违法记录承诺书

无严重违法记录承诺书

致：金戈通信集团

我单位自2021年以来，在经营活动中没有重大违法和违约记录，在运营活动中没有发生重大人身伤亡事故且没有被国家企业信用公示信息系统官网、信用中国官网等相关网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单。若贵单位在本项目采购过程中及后期运营过程中发现我单位自2021年以来，在经营活动中有重大违法和违约记录，有重大人身伤亡事故、被列入失信被执行人和重大税收违法行为名单等，我单位将无条件地退出本项目的招标和后期运营，并承担因此引起的一切后果。

特此承诺

投标人名称：      虚鲲网源科技有限公司   （公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或加盖个人名章）

（特别说明：如使用人名章，须后附工商备案表扫描件；未经工商备案的人名章无效）

日 期 ：  2026   年  1  月  7  日

附录十三 投标人认为应提供的其它资料或说明的内容

（本表为附加内容，投标人认为应提供其它资料或说明的，请自拟表格）